2024-2025秋季“现代雷达系统”第3次作业

雷达信号处理

- 用图表形式（如课件第十讲PPT中的第27页）表示并画出长度为11的Barker码的自相关函数。

- 证明：对于任意的复信号A()和B()，Schwarz 不等式成立，即：

−∞∞AωBωdω2≤−∞∞|Aω|2dω−∞∞|Bω|2dω

- 下图给出了当目标向着雷达以速度 v 运动时，发射脉冲信号的脉冲宽度变化的情况。请画出当目标以速度 v 离雷达远去时的雷达回波脉冲宽度变化情况，并推导出此时的多普勒频率表达式。

题3 参考图

- 上机作业：线性调频脉冲信号（Chirp信号）脉冲压缩实验。编写Chirp信号匹配滤波脉冲压缩的Matlab程序，得到类似如下图的结果。

（1）载频f0 = 5.321GHz, B = 40MHz，Tp=6s（脉冲宽度），

（2）载频f0 = 5.321GHz, B = 400MHz，Tp=6s。

目标参数：四个分别位于995，1000，1001和1005米处, 其反射系数为1, 1.5, 2.25, 3.375。

（1）                            （2）

题4 参考图

- 步进频率信号的压缩实验。编写Matlab程序，得到类似如下两图的结果。步进频率信号参数：

- 载频f0 = 5.321GHz, N=21（子脉冲的个数）, F = 20MHz （频率步进值）, 合成带宽B = 400MHz，

（2）载频f0 = 5.321GHz, N=41（子脉冲的个数）, F = 10MHz（频率步进值）, 合成带宽B = 400MHz。目标参数：四个分别位于995，1000，1001和1005米处, 其反射系数为1, 1.5, 2.25, 3.375

- （2）

题5 参考图

- （选做题）如何设计一个非线性调频脉冲信号使其获得较低脉压旁瓣。

- （选做题）混沌噪声信号相比于其它伪随机信号有哪些优势？

- （选做题）如何利用调频步进信号对运动目标的速度进行测量？