2024-2025秋季“现代雷达系统”第5次作业

运动目标探测

- 中心频率为 10GHz 的 X 波段雷达（假定其脉冲宽度远小于脉冲重复周期）如果其最大不模糊速度测量范围为 vu = 600m/s，那么其最大不模糊距离测量的范围是多少？如果中心频率为 Ku 波段的15GHz呢？

- （选做题）请给出并比较搜索和跟踪状态下的雷达方程。

- 请解释什么是脉冲的相参积累什么是非相参积累。

- 请叙述单脉冲跟踪雷达中，利用比幅度和比相位进行角度测量的基本原理。哪一种体制测量角度的精度更高，为什么？

- 某雷达系统对于某一探测距离的某个目标的发射并接收单个脉冲的信噪比（SNR）为10dB，请问如果将20个脉冲的回波进行相干积累时能够达到的SNR是多少？如果是非相干积累呢？

- 请解释为什么天波超视距雷达白天的工作状态不如夜晚的工作状态稳定。

- 推导描述双站雷达的等距离线和等信噪比（SNR）线的公式。