2024-2025秋季“现代雷达系统”第6次作业

环境探测雷达

- 假设星载雷达高度计天线的3dB波束宽度为1，请解释当对高度计天线指向的控制精度优于0.1，则其对高度测量的影响可以忽略。

- 请解释雷达高度计在能够对海面高度进行精确测量的同时，还可以对海面的浪高（有效波高）和风速进行测量的原因。

- 测量海面风场的星载散射计的入射角设计应该考虑哪些因素？

- 请分析为何随着海面风速的增大，散射计测量风场的精度也随之降低。

- 极化雷达技术在气象雷达中应用有哪些潜力可挖掘？

- 地基气象雷达和星载气象雷达在频率选择上有何不同的考虑？